Техническая спецификация

на работы по установке системы видеонаблюдения в организациях образования Абайского района

Цель - повышение общего уровня безопасности для субъектов, относящихся к системе образования Карагандинской области.

Работы по установке системы видеонаблюдения и монтажу оборудования. Создаваемая система должна соответствовать Правилам функционирования Нациальной системы видеомониторинга утвержденных Приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе. Зарегистрированном в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 ноября 2020 года № 21693

- Особые условия

Заказчик оставляет за собой право на этапе рассмотрения заявок, запросить у потенциального Поставщика пояснительную записку, содержащую более подробное описание структуры проекта, калькуляции, используемого оборудования и технологических решений.

При предоставлении актов выполненных работ, поставщик обязан предоставить отчет за указанный период на основании данных программно-технического средства мониторинга, Заказчик в свою очередь оставляет за собой право проверки данного отчета.

Обеспечить выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в организациях образования Абайского района — в течении 20        календарных дней после заключения договора, а так же оказать услугу по обслуживанию системы видеонаблюдения до 31 декабря 2023 года.

- Технические требования к оборудованию и программному обеспечению.

  - Система видеонаблюдения должна обеспечивать:

- режим работы 24/7/365;

- синхронизацию сигналов точного времени с часами устройств, серверов и рабочих станций;

- централизованное управление и разграничение прав доступа и политик безопасности для всех объектов и сервисов системы;

- автоматическую запись информации (логирование) действий пользователей всех уровней доступа в системе, а также исключать возможность доступа внесения изменений на уровне операционной системы и базы данных;

- безопасное сетевое взаимодействие;

- мультипротокольную трансляцию видео;

- обязательную глубину архива — не менее 30 календарных дней ;

- возможность подключения камер по протоколам Hikvision/ONVIF/ISAPI ;

- возможность поддержки кодеков MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, MxPEG, H.264, Н.265 и Н.265+

- возможность увеличения скорости записи при обнаружении движения, наступлении определенного события или временного интервала (расписания);

  - Уровень источников видеоданных

    - Камеры уличного видеонаблюдения (скоростные поворотные, фиксированные корпусного и купольного исполнения):

Предназначены для трансляции видеопотока посредством каналов передачи данных в ПО.

Для оказания работ по установке системы видеонаблюдения, Поставщик должен использовать видеокамеры с характеристиками не нижеперечисленных ниже:

| Тип № 1 – Стационарные уличного исполнения – обзорные 9 штук |  |
| --- | --- |
| РАЗРЕШЕНИЕ | - не менее 4Мп |
| РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТРИЦЫ) | - НЕ МЕНЕЕ 2688 х 1520 пикселей |
| ЗНАЧЕНИЕ БИТРЕЙТА | - НЕ МЕННЕ 3000 кбит/с |
| СКОРОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА | - НЕ МЕНЕЕ 50 к/с |
| ФОКУСИРОВКА | - AUTO / MANUAL (ОПЦИОНАЛЬНО) |
| МИНИМАЛЬНАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТ | - 0,001 лк |
| УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ | - WDR НЕ МЕНЕЕ 120 дБ |
| РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ» - | - МЕХАНИЧЕСКИЙ ИК ФИЛЬТР |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ «ДЕНЬ/НОЧЬ» | - АВТО / ПО РАСПИСАНИЮ |
| ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ | - НЕ МЕНЕЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ IP67 |
| ПАРАМЕТР СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ | - IK 10 |
| КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ ЗАДАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ | - НЕ МЕНЕЕ 50 pix / m НА МЕТР |
| ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | 2.8 мм |
| СКОРОСТЬ ЗАТВОРА | Скорость электронного затвора не более 1/50 с не менее 25к/с |
| УГОЛ ОБЗОРА ПО ГОРИЗОНТАЛИ | Не менее 103° |
| ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 4x |
| ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 16x |
| ВИДЕО КОДЕК | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| КОЛИЧЕСТВО ПОТОКОВ | 2 потока |
| ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЙ | 4МР(2688х1520)1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)//VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
| ЧАСТОТА КАДРОВ (ГЛАВНЫЙ ПОТОК) | 4МР(2688х1520) (1 ~ 25fps) |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | Hikvision/ONVIF/ISAPI |
| ТИП ПОДСВЕТКИ | ИК |
| ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ НЕ МЕНЕЕ | 50м |
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | -40°C ~ +60°C |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Стационарная уличного исполнения обзорная IP видеокамера предназначена для получения обзорного видеоизображения на наблюдаемых объектах. |
| ПИТАНИЕ КАМЕР ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО | С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО СЕТЕВОГО PoE КОМУТАТОРА |

| Тип № 2 – Стационарные внутреннего исполнения – обзорные; 15 штук |  |
| --- | --- |
| РАЗРЕШЕНИЕ | 4Мп |
| РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТРИЦЫ) | - НЕ МЕНЕЕ 2688 х 1520 пикселей |
| ЗНАЧЕНИЕ БИТРЕЙТА | - НЕ МЕННЕ 3000 кбит/с |
| СКОРОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА | - НЕ МЕНЕЕ 50 к/с |
| ФОКУСИРОВКА | - AUTO / MANUAL (ОПЦИОНАЛЬНО) |
| МИНИМАЛЬНАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТ | - 0,001 лк |
| УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ | - WDR НЕ МЕНЕЕ 120 дБ |
| РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ» - | - МЕХАНИЧЕСКИЙ ИК ФИЛЬТР |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ «ДЕНЬ/НОЧЬ» | - АВТО / ПО РАСПИСАНИЮ |
| ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ | - НЕ МЕНЕЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ IP67 |
| ПАРАМЕТР СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ | - IK 10 |
| КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ ЗАДАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ | - НЕ МЕНЕЕ 50 pix / m НА МЕТР |
| ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | 2.8 мм |
| СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | 0.001 ~ 0.009 люкс |
| ОБЪЕКТИВ | моторизованный вариофокальный |
| ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 5x |
| УГОЛ ОБЗОРА | Не менее 90° |
| ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 4x |
| ВИДЕО КОДЕК | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| КОЛИЧЕСТВО ПОТОКОВ | 2 потока |
| ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЙ | 4МР(2688х1520)1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| СКОРОСТЬ ЗАТВОРА | Не более 1/50 с |
| ЧАСТОТА КАДРОВ (ГЛАВНЫЙ ПОТОК) | 4МР(2688х1520) (1 ~ 25/30fps) |
| ЧАСТОТА КАДРОВ (ДОП. ПОТОК) | D1(1 ~ 25/30fps) |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | Hikvision/ONVIF/ISAPI |
| БАЛАНС БЕЛОГО | наружный / авто / естественный / ручной / уличный фонарь |
| КОМПЕНСАЦИЯ ЗАСВЕТКИ | BLC / DWDR / HLC / WDR 120dB |
| ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА (DNR ) | 3D DNR |
| РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ (AGC) | да |
| ТИП ПОДСВЕТКИ | СМАРТ ИК |
| ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ | 50м |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -40°C ~ +60°C |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Стационарная внутреннего исполнения обзорная IP видеокамера предназначена для получения обзорного видеоизображения на наблюдаемых объектах. |
| ПИТАНИЕ КАМЕР ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО | С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО СЕТЕВОГО PoE КОМУТАТОРА |

- Техническая характеристика видеорегистратора -сервера

| Видеорегистратор 1 штука |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Операционная система Linux. Модуль видеорегистрации: Пропускная способность по сети: не менее 512 Мбит/с (cуммарный входящий поток). Формат записи: Н.264, Н.265, Н.265 + (видео), G.711 (a-law, u-law), частота дискретизации 8 кГц (аудио) Разрешение для каналов HDCVI: 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352x288 (CIF), 320х240. Разрешение для каналов IP видеокамер: 3840х2160 (8Мп) и ниже. Число каналов для записи/отображения/воспроизведения: 32 видеокамеры. Скорость записи: 25к/с на канал, до 4 Мбит/с на канал Режим записи: Непрерывно Скорость воспроизведения: 25к/с на канал Режим воспроизведения: ускоренное воспроизведение. Режим поиска: по календарю Действия по тревоге: уведомление. Сетевой интерфейс: 2хRJ-45, 10/100/1000 Мбит/с Сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4, HTTP, FTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v.1, UDP, NTP, ONVIF, ISAPI Модуль мониторинга работы оборудования (сторожевой таймер watchdog) Кол-во каналов управления (реле): 4 канала Режим работы: выкл/вкл, перезагрузка Управление вентиляторами: есть, наличие термостата. Подключение внешних устройств: 2хUSB 3.0, 2хUSB 2.0 Подключение монитора: 1 VGA, 1 HDMI (два независимых видеовыхода) Внутренних накопителей: 1х12Tb SATA HDD, 3.5'', поддержка не менее 4-х HDD любого объема Питание 220V Потребляемая мощность: до 400 Вт Рабочий диапазон температур: от 0 до +40°С Допустимый уровень влажности: от 10 до 90% (без конденсата) |

  - Основные требования к функционалу видеорегистратора-сервера:

- Запись и отображение видеоархива в течение не менее 30-ти суток.

- Возможность выгрузки видеоархива на внешний носитель информации - USB

- Всем техническим средствам, используемые в системах видеонаблюдения, необходимо иметь гарантированное электроснабжение от источников электропитания и автономное в режиме не менее 120 минут.

    - Функциональные возможности АРМ охранника:

- Просмотр видеоизображений до 32 камер в одном окне просмотра

- Возможность работы на нескольких мониторах

- Управление АРМ охранника производится с помощью мыши, клавиш управления

- Конфигурация системы (Регулировка параметров изображения, настройки сети, управление жесткими дисками, настройки сетки экранов, настройка сценариев автоматических функций)

- Поиск и воспроизведение записей по каналам и датам

- Функции воспроизведения: воспроизведение, пауза, стоп, повтор, ускоренный просмотр, полноэкранный режим.

- Возможность входа в режим администрирования по логину и паролю

- Отображение журнала (запись системных операций и сигналов тревоги)

- Возможность управления взятием/снятием под охрану системы видеонаблюдения одной кнопкой на контрольной панели

- Возможность установки АРМ охранника на удаленное расстояние до 50м от Системы безопасности.

- Требования к Уровням технической поддержки и обязательствам Поставщика по сопровождению Услуги:

В состав работ Поставщика по технической поддержке и сопровождению Услуги должны входить, не менее:

- Текущий и средний ремонт и восстановление оборудования, используемого для оказания Услуги, в случае сбоев, ветра, птиц и других факторов до 31 декабря 2023 года

- Текущее обслуживание до 31 декабря 2023 года (юстировка, чистка, смазка);

- Поддержка пользователей Услуги, согласованными с Заказчиком способами;

- Поддержка и обслуживание систем хранения данных Услуги;

- Аварийно-восстановительные работы для источников видеоданных, в том числе должны включать предоставление запасного комплекта или компонента источников видеоданных, взамен ставшего неисправным в случае ДТП, вандализма и иных действий по вине третьих лиц, до возмещения Поставщику причиненного ущерба путем восстановления за счет виновных лиц неисправного источника видеоданных либо их компонентов.

- Выезд специалистов и сотрудников Поставщика на объекты Заказчика с целью проведения профилактических и регламентных работ в одиночные и групповые командировки, не реже 1 (одного) раза в месяц, а так же по заявке Заказчика в устной или в письменной форме.

- Проведение регламентных профилактических работ Поставщиком требующие отключения оборудования, должно производиться по согласованию с Заказчиком.

8) Оплата оказываемых услуг: ежемесячно по факту оказанных услуг с даты подписания акта выполненных работ

- Требования к дополнительному оборудованию

5.1 Кабель 4-х парный, защищен внешним экраном из медной оплетки плюс к этому каждая пара заключена в

дополнительный отдельный экран. КАБЕЛЬ ДОЛЖЕН ИДТИ ЦЕЛЬНЫМ ОТРЕЗКОМ ОТ КАМЕРЫ ДО СЕТЕВОГО PoE КОМУТАТОРА, БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТЫКОВОЧНЫХ СВИЧЕЙ (Switch)

5.2  Кабельные каналы  должны быть серии DLP, со всей положенной фурнитурой (заглушки, стыковочные планки, повороты, т-образные переходы и прочие детали)

5.3 Монитор разрешение не менее 2560 x 1440 WQHD, диагональ не менее 27 дюймов, тип матрицы SS IPS

5.4 Стоечные ИБП RTL-серии не менее 5000 ватт, Подключение батарейного блока - коннектор Anderson
Рекомендуемая емкость от 17 Ач до 100 Ач, обязательная поддержка AVR

5.5 Управляемый сетевой коммутатор 2-го уровня, 24 порта 10/100 Base-T(PoE) + 2 порта 1000 Base-X + 2 порта 10/100/1000 Base-T, cтандарт питания PoE:  IEEE802.3af, IEEE802.3at HI PoE, стандарты сети  IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X, пропускная способность 8.8Гбит/с, питание AC 100~240V, вес 3.51кг, мощность PoE - 30W каждый, общая потребл.мощность <360W,

5.6 Шкаф для установки  телекоммуникационного оборудования, Толщина несущего профиля 1.2 мм, Размеры (Ш х В х Г) 57 х 50 х 60 см, максимальная нагрузка до 60 кг, так же должно быть выполнено заземление шкафа, по допустимым стандартами ГОСТам РК

5.7 Жесткий диск специализированный для систем видеонаблюдения (поддержка до 64 камер), технология Advanced Format, линейка Purple

Сатып алынатын тауардың техникалық спецификациясы

Мақсаты - Қарағанды облысының білім беру жүйесіне жататын субъектілер үшін қауіпсіздіктің жалпы деңгейін арттыру.

Жабдықты сатып алу және монтаждау қызметі. Құрылатын жүйе Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2020 жылғы 27 қазандағы № 69-қе бұйрығымен бекітілген Ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс істеу Қағидаларына сәйкес келуге тиіс. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 30 Қарашада № 21693 болып тіркелген

1.	Ерекше шарттар

Тапсырыс беруші өтінімдерді қарау кезеңінде әлеуетті өнім берушіден жоба құрылымының, калькуляцияның, пайдаланылатын жабдықтың және технологиялық шешімдердің неғұрлым егжей-тегжейлі сипаттамасын қамтитын түсіндірме жазбаны сұрату құқығын өзіне қалдырады.

Орындалған жұмыстардың актілерін ұсынған кезде Өнім беруші мониторингтің бағдарламалық-техникалық құралының деректері негізінде көрсетілген кезең үшін есеп беруге міндетті, Тапсырыс беруші өз кезегінде осы есепті тексеру құқығын өзіне қалдырады.

Абай ауданының білім беру ұйымдарында бейнебақылау жүйесін орнату бойынша жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ету — шарт жасалғаннан кейін күнтізбелік 20 күн ішінде, сондай-ақ 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету.

2.	Жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын техникалық талаптар.

2.1.	Бейнебақылау жүйесі мыналарды қамтамасыз етуі керек:

1) жұмыс режимі 24/7/365;

2) нақты уақыт сигналдарын құрылғылардың, серверлердің және жұмыс станцияларының сағаттарымен синхрондау;

3) жүйенің барлық объектілері мен сервистері үшін қол жеткізу құқықтары мен қауіпсіздік саясатын орталықтандырылған басқару және саралау;

4) жүйеде қол жеткізудің барлық деңгейлерін пайдаланушылардың іс-әрекеттері туралы ақпаратты автоматты түрде жазу (логирлеу), сондай-ақ операциялық жүйе мен деректер базасы деңгейінде өзгерістер енгізуге қол жеткізу мүмкіндігін болғызбау;

5) қауіпсіз желілік байланыс;

6) бейнені мультипротокол арқылы тарату;

7) мұрағаттың міндетті тереңдігі-кемінде 30 күнтізбелік күн ;

8) Hikvision/ENVIF/ISAPI хаттамалары бойынша камераларды қосу мүмкіндігі ;

9) MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, MxPEG, H. 264, N. 265 және N. 265 кодектерін қолдау мүмкіндігі+

10) қозғалыс анықталған кезде, белгілі бір оқиға немесе уақыт аралығы (кесте) басталған кезде жазу жылдамдығын арттыру мүмкіндігі;

2.2.	Бейне деректер көздерінің деңгейі қызметтер

2.2.1.	Көшедегі бейнебақылау камералары (жылдам айналмалы, бекітілген корпустық және күмбезді орындалатын):

Бағдарламалық жасақтамаға деректерді беру арналары арқылы бейне ағынын таратуға арналған.

Қызмет көрсету үшін Жеткізуші төменде көрсетілмегендердің сипаттамалары бар бейнекамераларды пайдалануы тиіс:

| № 1 Тип-көшеде орындалатын стационарлық - шолу 9 дана |  |
| --- | --- |
| Рұқсат | - кемінде 4 МП |
| АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ (МАТРИЦАНЫҢ ТИІМДІ БЕТІ) | - Кем дегенде 2688 x 1520 пиксель |
| БИТ ЖЫЛДАМДЫҒЫНЫҢ МӘНІ | - - 3000 кбит / с кем емес |
| БЕЙНЕ СИГНАЛЫН ТҮРЛЕНДІРУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ | - Кемінде 50 к / с |
| Фокустау | - AUTO / MANUAL (МІНДЕТТІ ЕМЕС) |
| МИНИМАЛДЫ ЖАРЫҚ СЕЗІМТАЛДЫҒЫ | - 0,001 лк |
| СУРЕТТІ ЖАҚСАРТУ | - WDR кем дегенде 120 дБ |
| КҮН/ТҮН РЕЖИМІ - | - МЕХАНИКАЛЫҚ IR СҮЗГІСІ |
| "КҮН / ТҮН" АУЫСУЫ | - АВТО / КЕСТЕ БОЙЫНША |
| СЫРТҚЫ ЖҰМЫС ШАРТТАРЫ | - IP67 ҚОРҒАНЫС ДЕҢГЕЙІНЕН КЕМ ЕМЕС |
| ҚОРҒАНЫС ДӘРЕЖЕСІ ПАРАМЕТРІ | - - IK10 |
| БАҚЫЛАНАТЫН АЙМАҚ ШЕКАРАЛАРЫНДАҒЫ КЕСКІН САПАСЫ МЫНАЛАР ШЕГІНДЕ БЕЛГІЛЕНЕДІ | - - Метрге кемінде 50 pin / m |
| ФОКУСТЫҚ ҚАШЫҚТЫҚ | 2.8 мм |
| ЫСЫРМА ЖЫЛДАМДЫҒЫ | Электрондық ысырманың жылдамдығы 1/50 с артық емес 25к / с кем емес |
| КӨЛДЕНЕҢ КӨРУ БҰРЫШЫ | 103°кем емес |
| ОПТИКАЛЫҚ ҮЛКЕЙТУ | 4x |
| САНДЫҚ ҰЛҒАЙТУ | 16x |
| БЕЙНЕ КОДЕК | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| АҒЫНДАР САНЫ | 2 ағын |
| РҰҚСАТТАРДЫ ҚОЛДАУ | 4МР(2688х1520)1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)//VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
| КАДР ЖИІЛІГІ (НЕГІЗГІ АҒЫН) | 4МР(2688х1520) (1 ~ 25fps) |
| Үйлесімділік | Hikvision/ONVIF/ISAPI |
| АРТҚЫ ЖАРЫҚ ТҮРІ | ИК |
| ЖАРЫҚТАНДЫРУ ДИАПАЗОНЫ КЕМ ЕМЕС | 50м |
| ЖҰМЫС ТЕМПЕРАТУРАСЫНЫҢ ДИАПАЗОНЫ | -40°C ~ +60°C |
| ҚОЛДАНУ САЛАСЫ | Стационарлық көшеде орындалатын IP бейнекамера бақыланатын объектілерде шолу бейнесін алуға арналған. |
| КАМЕРАЛАРДЫ ҚУАТТАНДЫРУ ТЕК ҚАНА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ ТИІС | БІР ЖЕЛІЛІК POE ҚОСҚЫШЫН ПАЙДАЛАНУ |

| № 2 Тип – Стационарлық ішкі орындалуы – шолу; 15 дана |  |
| --- | --- |
| Рұқсат | 4Мп |
| АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ (МАТРИЦАНЫҢ ТИІМДІ БЕТІ) | - Кем дегенде 2688 x 1520 пиксель |
| БИТ ЖЫЛДАМДЫҒЫНЫҢ МӘНІ | - - 3000 кбит / с кем емес |
| БЕЙНЕ СИГНАЛЫН ТҮРЛЕНДІРУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ | - Кемінде 50 к / с |
| Фокустау | - AUTO / MANUAL (МІНДЕТТІ ЕМЕС) |
| МИНИМАЛДЫ ЖАРЫҚ СЕЗІМТАЛДЫҒЫ | - 0,001 лк |
| СУРЕТТІ ЖАҚСАРТУ | - WDR кем дегенде 120 дБ |
| КҮН/ТҮН РЕЖИМІ - | - МЕХАНИКАЛЫҚ IR СҮЗГІСІ |
| "КҮН / ТҮН" АУЫСУЫ | - АВТО / КЕСТЕ БОЙЫНША |
| СЫРТҚЫ ЖҰМЫС ШАРТТАРЫ | - IP67 ҚОРҒАНЫС ДЕҢГЕЙІНЕН КЕМ ЕМЕС |
| ҚОРҒАНЫС ДӘРЕЖЕСІ ПАРАМЕТРІ | - - IK10 |
| БАҚЫЛАНАТЫН АЙМАҚ ШЕКАРАЛАРЫНДАҒЫ КЕСКІН САПАСЫ МЫНАЛАР ШЕГІНДЕ БЕЛГІЛЕНЕДІ | - - Метрге кемінде 50 pin / m |
| ФОКУСТЫҚ ҚАШЫҚТЫҚ | 2.8 мм |
| Жарыққа сезімталдық | 0.001 ~ 0.009 люкс |
| ОБЪЕКТИВ | моторлы вариофокальды |
| ОПТИКАЛЫҚ ҮЛКЕЙТУ | 5x |
| КӨРУ БҰРЫШЫ | Кем дегенде 90° |
| САНДЫҚ ҰЛҒАЙТУ | 4x |
| БЕЙНЕ КОДЕК | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| АҒЫНДАР САНЫ | 2 ағын |
| РҰҚСАТТАРДЫ ҚОЛДАУ | 4MR(2688x1520) 1080P(1920×1080)/1.3 M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1( 704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF(352×288/352×240) |
| ЫСЫРМА ЖЫЛДАМДЫҒЫ | 1/50 с артық емес |
| КАДР ЖИІЛІГІ (НЕГІЗГІ АҒЫН) | 4МР(2688х1520) (1 ~ 25 / 30fps) |
| КАДР ЖИІЛІГІ (ҚОСЫМША АҒЫН) | D1(1 ~ 25/30fps) |
| Үйлесімділік | Hikvision/ONVIF/ISAPI |
| АҚ БАЛАНС | сыртқы / авто / табиғи / қолмен / көше шамы |
| ЖАРЫҚТЫҢ ОРНЫН ТОЛТЫРУ | BLC / DWDR / HLC / WDR 120dB |
| ШУДЫ БАСУ (DNR ) | 3D DNR |
| КҮШЕЙТУДІ РЕТТЕУ (AGC) | Иә |
| АРТҚЫ ЖАРЫҚ ТҮРІ | АҚЫЛДЫ ИК |
| АРТҚЫ ЖАРЫҚ ДИАПАЗОНЫ | 50 м |
| ЖҰМЫС ТЕМПЕРАТУРАСЫ | -40°C ~ +60°C |
| ҚОЛДАНУ САЛАСЫ | Стационарлық ішкі орындау шолу IP бейнекамерасы бақыланатын нысандарда шолу бейнесін алуға арналған. |
| КАМЕРАЛАРДЫ ҚУАТТАНДЫРУ ТЕК ҚАНА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ ТИІС | БІР ЖЕЛІЛІК POE ҚОСҚЫШЫН ПАЙДАЛАНУ |

1.	Бейнетіркеу-серверінің техникалық сипаттамасы

| Бейнетіркеу - 1 дана |  |
| --- | --- |
| Техникалық сипаттамалары | Linux операциялық жүйесі Бейне тіркеу модулі: Желі бойынша өткізу қабілеті: кемінде 512 Мбит/с (Жалпы кіріс ағыны). Жазу форматы: Н.264, Н. 265, Н.265 + (бейне), G. 711 (a-law, u-law), іріктеу жылдамдығы 8 кГц (аудио) HDCVI арналарының ажыратымдылығы: 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352x288 (CIF), 320х240. IP бейнекамера арналарының ажыратымдылығы: 3840х2160 (8Мп) және одан төмен. Жазу/көрсету/ойнату арналарының саны: 32 бейнекамера. Жазу жылдамдығы: бір арнаға 25к/с, бір арнаға 4 Мбит/с дейін Жазу режимі: үздіксіз Ойнату жылдамдығы: бір арнаға 25к/с Ойнату режимі: жылдам ойнату. Іздеу режимі: күнтізбе бойынша Дабыл әрекеттері: хабарлама. Желілік интерфейс: 2хRJ-45, 10/100/1000 Мбит/с Желілік протоколдар: TCP/IP, IPv4, HTTP, FTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP V. 1, UDP, NTP, ENVIF, ISAPI Жабдықты бақылау модулі (Watchdog күзет таймері) Басқару арналарының саны (реле): 4 арна Жұмыс режимі: өшіру/қосу, қайта жүктеу Желдеткішті басқару: бар, термостаттың болуы. Сыртқы құрылғыларды қосу: 2xusb 3.0, 2xusb 2.0 Мониторды қосу: 1 VGA, 1 HDMI (екі тәуелсіз бейне шығысы) Ішкі дискілер: 1x12tb SATA HDD, 3.5", кез келген көлемдегі кемінде 4 HDD қолдау Қуат 220V Қуат тұтыну: 400 ваттға дейін Жұмыс температурасының диапазоны: 0-ден +40°С-қа дейін Ылғалдылықтың рұқсат етілген деңгейі: 10-дан 90% - ға дейін (конденсация жоқ) |

3.1.	Бейнетіркеу-серверінің функционалдығына қойылатын негізгі талаптар:

-  Кем дегенде 30 күн ішінде бейне мұрағатты жазу және көрсету.

- Бейне мұрағатты сыртқы сақтау құралына жүктеу мүмкіндігі-USB

- Бейнебақылау жүйелерінде пайдаланылатын барлық техникалық құралдарға электрмен жабдықтау көздерінен кепілдендірілген электрмен жабдықтау және кемінде 120 минут режимде автономды электрмен жабдықтау қажет.

3.1.1.	Күзетші АЖО функционалдық мүмкіндіктері:

- Бір қарау терезесінде 32 камераға дейінгі бейнелерді қарау

- Бірнеше мониторда жұмыс істеу мүмкіндігі

- Күзетшінің АЖО басқару тінтуірдің, басқару пернелерінің көмегімен жүзеге асырылады

- Жүйе конфигурациясы (кескін параметрлерін Реттеу, Желі параметрлері, қатты дискілерді басқару, экран торының параметрлері, автоматты функция сценарийлерін реттеу)

- Ойнату функциялары: ойнату, кідірту, тоқтату, қайталау, жылдам қарау, толық экран режимі.

- Логин және пароль бойынша әкімшілік режиміне кіру мүмкіндігі

- Журналды көрсету (жүйелік операциялар мен дабылдарды жазу)

- Бақылау тақтасындағы бір түймемен бейнебақылау жүйесін күзетке алу / алып тастауды басқару мүмкіндігі

- Қауіпсіздік жүйесінен 50 м дейінгі қашықтыққа күзетші АЖО орнату мүмкіндігі.

4.	Техникалық қолдау деңгейлеріне және Қызметті сүйемелдеу жөніндегі өнім берушінің міндеттемелеріне қойылатын талаптар:

Қызмет көрсетушінің техникалық қолдау және сүйемелдеу жөніндегі жұмыстарының құрамына мыналардан кем емес кіруге тиіс:

1) 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін ақаулар, жел, құстар және басқа факторлар болған жағдайда қызмет көрсету үшін пайдаланылатын жабдықты ағымдағы және орташа жөндеу және қалпына келтіру

2) 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін ағымдағы қызмет көрсету (туралау, тазалау, майлау) ;

3) Тапсырыс берушімен келісілген тәсілдермен қызметті пайдаланушыларды қолдау;

4) қызмет көрсету деректерін сақтау жүйелерін қолдау және қызмет көрсету;

5) бейнедеректер көздері үшін авариялық-қалпына келтіру жұмыстары, оның ішінде ЖКО, вандализм және үшінші тұлғалардың кінәсі бойынша өзге де іс-қимылдар жағдайында ақаулы болған бейнедеректер көздерінің қосалқы жиынтығын немесе құрамдасын өнім берушіге кінәлілердің есебінен бейнедеректердің ақаулы көзін не олардың компоненттерін қалпына келтіру жолымен келтірілген залалды өтегенге дейін беруді қамтуы тиіс.

6) профилактикалық және регламенттік жұмыстарды жүргізу мақсатында өнім берушінің мамандары мен қызметкерлерінің айына кемінде 1 (бір) рет, сондай-ақ Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ауызша немесе жазбаша нысанда жеке және топтық іссапарларға шығуы.

7) жабдықтаушының жабдықты ажыратуды талап ететін регламенттік профилактикалық жұмыстарды жүргізуі Тапсырыс берушінің келісімі бойынша жүргізілуге тиіс.

8) көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу: ай сайын орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап көрсетілген қызметтер фактісі бойынша.

- Қосымша жабдыққа қойылатын талаптар

5.1. КАБЕЛЬ 4 ЖҰП, МЫС ӨРІЛГЕН СЫРТҚЫ ЭКРАНМЕН ҚОРҒАЛҒАН ЖӘНЕ ОҒАН ӘР ЖҰП ҚОРШАЛҒАН

ҚОСЫМША БӨЛЕК ЭКРАН. КАБЕЛЬ КАМЕРАДАН ЖЕЛІЛІК POE ҚОСҚЫШЫНА ДЕЙІН, АРАЛЫҚ ҚОСҚЫШ ШАМДАРСЫЗ (SWITCH)БІР БӨЛІКТЕН ТҰРУЫ КЕРЕК

5.2 Кабельдік арналар барлық керек-жарақтары бар DLP сериясы болуы керек (штепсельдер, қондыру жолақтары, бұрылыстар, т-тәрізді өтулер және басқа бөлшектер)

5.3 Монитор ажыратымдылығы кемінде 2560 x 1440 WQHD, диагоналы кемінде 27 дюйм, SS IPS матрицасының түрі

  - Кем дегенде 5000 ватт RTL сериялы тірек ИБП, батарея блогын қосу- Anderson коннекторы

Ұсынылатын сыйымдылығы 17 Ач-тан 100 Ач-қа дейін, міндетті AVR қолдауы

5.5 2-деңгейдегі басқарылатын желілік қосқыш, 24 порт 10/100 Base-T(PoE) + 2 порт 1000 Base-X + 2 порт 10/100/1000 Base-T, Poe қуат стандарты: IEEE802.3af, IEEE802.3AT HI PoE, IEEE802.3 желілік стандарттары, IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802. 3ab/ z, IEEE802.3X, өткізу қабілеті 8.8 Гбит/с, AC 100~240V қуаты, салмағы 3.51 кг, Poe қуаты - 30W әрқайсысы, жалпы тұтыну.қуат <360W,

5.6 телекоммуникациялық жабдықты орнатуға арналған шкаф, жүк көтергіш бейінінің қалыңдығы 1.2 мм, өлшемдері (Ш Х В х Г) 57 х 50 х 60 см, максималды жүктемесі 60 кг дейін, сондай-ақ ҚР МЕМСТ рұқсат етілген стандарттары бойынша шкафты жерге тұйықтау орындалуы тиіс

5.7 бейнебақылау жүйелеріне арналған қатты диск (64 камераға дейін, Advanced Format технологиясы, Purple сызғышы.